| Device | Description | Target Software Revision | Required No of Devices |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 50< USERS | 51 – 150 USERS | 151-400 USERS |  |  |
| 2851 | PSTN Voice Gateway (Supports 96 SRST phones) | 12.3.(11)T5 SRST GB | 1 | 2 | X |  |  |
| 3825 | PSTN Voice Gateway (Supports 336 SRST phones) | 12.3.(11)T5 SRST GB | X | X | 2 |  |  |
| VWIC-2MFT-T1 | Voice T1 Ports*** | X | 1 | 2 | 2 |  |  |
| PVDM2-64 |  | X | 2 | 2 | 2 |  |  |
| IP Phones 79x0 | IP Phones end stations | 7.1(2) |  |  |  |  |  |
| VG248 | Analog ports** | 1.3(1) | X | X | 1 |  |  |
| VG224 | Analog Ports** | 12.3(11)T5 GB | X | 1 | X |  |  |
| VWIC-4FXO | CO trunks** | X | 1 | 2 | 2 |  |  |
| VWIC-4FXS | Analog ports** | X | 1 | X | X |  |  |

| Device | Description | Target Software Revision | Required No of Devices |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 500-1,000 USERS | 1,001 – 2,500 USERS | 2501-5000 USERS | 5001+ USERS |
| MCS-7845 | Call Manager- TFTP Call processing | 4.1(3) OS 2000.2.7sr3 | 3 2 2 | 4 2 2 | 5 2 3 | 5+ 2 3+ |
| 650X | Voice Gateway Chassis | 8.3(3) GB | 2 | 2 | 2 | 4+ |
| WS-SVC-CMM | Conferencing,Transcoding, PSTN Access ( 480 SRST phones) | 12.3(8)XY3 GB | 2 | 2 | 4 | 4+ |
| WS-SVC-CMM-6T1 | PRI Termination *** | X | 2 | 4 | 6 | 8* |
| WS-SVC-CMM-ACT | Conferencing/Transcoding in CMM | X | 2 | 4 | 6 | 8+ |
| IP Phones 79x0 | IP Phones end stations | 7.1(2) | X | X | X | X |
| DPA 76XX | Voice Mail Gateway | 1.3.1 |  |  |  |  |
| VG248 | Analog connectivity** | 1.3(1) | 2 | 4 | 4 | 6+ |